МОКУ Падунская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа   интернат VIII вида.

ПРОЕКТ ПО ТЕХНОЛОГИИ

Тема проекта: «Комплект для кухни».

Предмет: швейное дело

Тип проекта: творческий

Проектант: Кузнецова Вера

Класс:9 класс

Руководитель проекта: Краснопевцева Н.А.

(учитель швейного дела).

2015

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА.

- Обоснование проблемы и потребности.

- Выбор модели и её описание.

- Выбор материалов

- Выбор инструментов, приспособлений, оборудования. ТБ.

- Конструирование и моделирование изделий комплекта.

- Раскрой изделий комплекта.

- Технологическая последовательность изготовления изделий комплекта.

- Себестоимость комплекта.

- Анализ и оценка качества своей работы.

1 • Обоснование проблемы и потребности.

В доме всегда есть устаревшие вещи, вторичное использование которых не только возможно, но и необходимо.

А после пошива изделий накапливается достаточное количество межлекальных выпадов, обрезков и остатков ткани, которые ещё

можно использовать при изготовлении полезных мелочей для дома.

Всё это позволит экономить бюджет семьи, обустраивать наш быт, создавать настроение себе и окружающим.

Разработать и изготовить комплект для кухни из отходов швейного производства и вторичного сырья, чтобы он был и украшением, и полезной в работе вещью, пришлось максимально использовать полученные знания технологии изготовления изделий техник рукоделия.

2. Выбор модели и её описание

Комплект для кухни - 3 предмета:

- Фартук.

- Прихватка для горячего ( 2 шт.).

Фартук-цельнокроеный с нагрудником. Нижняя часть фартука овальной формы. Верхний срез нагрудника, нижний и боковые срезы фартука обработаны косой обтачкой из отделочной ткани, с одновременным изготовлением бретелей и пояса. Прихватки обработаны косой обтачкой из отделочной ткани.

3. Выбор материалов

| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Основная ткань                               Отделочная ткань

Для выбранного кухонного комплекта лучше всего использовать хлопчатобумажные ткани: Ситец,  бязь,  ватин

Эти ткани недорогостоящие, достаточно прочные, средней осыпаемости, гигроскопичны, легко стираются и быстро сохнут, мягкие на ощупь, не скользят, легко утюжатся, с ними просто и быстро работать.

Все основные детали фартука - лоскуты, оставшиеся после раскроя. Прокладка для прихваток - ватин, взята из старых изделий верхней одежды.

4. Выбор инструментов, приспособлений и оборудования.

| Инструменты | Приспособления | Оборудование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочие: ножницы, ручная игла; измерительные: сантиметровая лента, линейка, угольник. | Булавки, напёрсток, гладильная доска. | Швейная машинка, Утюг. |  |

Правила техники безопасности.

- При работе на швейной машине.

- Следить за исправностью машины.

- Чистку и смазку производить при отключенной машине.

- Следить за чистотой своего рабочего места и не разбрасывать инструменты.

- Следить за правильным положением рук.

- При выполнении ручных работ.

  - Хранить иглу в определённом месте.

  - Не допускать потери иглы.

  - При шитье применять напёрсток.

  - Не брать иглу в рот.

  - Не скалывать иглу в мебель и одежду.

- При работе с ножницами.

- Ножницы предавать кольцами вперёд.

- Не оставлять ножницы раскрытыми на рабочем столе.

- Хранить ножницы в определённом месте.

- При выполнении влажно – тепловых работ

  - Работать стоя на резиновом коврике.

  - Включать и выключать утюг сухими руками, держась за корпус вилки.

  - Во время работы утюг ставить на поставку.

  - Следить чтобы подошва горячего утюга не касалась шнура.

  - Конструирование и моделирование изделий комплекта. Фартук.

Мерки:

С.т - 34

С.б - 44

Д.н - 18

Д.ф - 40

Расчёт и построение.

- Строим            (.) В

- ВВ = Сб:2+6= 28

- ВТ = Дн = 18

4.  ТН= Дф = 40 см.

- ВВ2 =  7 см.

6    ТТ2= 9см.

Чертёж фартука с нагрудником в М 1:4 и нанесение фасонной линии.

Подготовка ткани к раскрою:

7. Раскрой изделий комплекта.

- Проверка качества ткани.

- Определение лицевой стороны и направления долевой нити.

- В.Т.О. ткани.

- Сложение ткани по долевой нити, лицевой стороной внутрь.

- Раскладка деталей выкройки:

- Начинать с крупной детали.

- Учитывать направление долевой нити, характер рисунка, обнаруженных дефектов.

- Прикалывание выкройки к ткани:

- Обведение контуров деталей выкройки

- Портновский мел

- Обмылок

- Карандаш

- Вырезание деталей кроя по линиям припуска на обработку

■ -

- Технологическая последовательность изготовления комплекта.

Фартук.

1 .Обработать верхний срез нагрудника косой обтачкой из отделочной ткани окантовочным швом. ВТО.

- Обработать нижний срез фартука косой обтачкой из отделочной ткани окантовочным швом. ВТО.

- Обработать боковые стороны фартука косой обтачкой из отделочной ткани окантовочным швом с одновременным изготовлением бретелей и завязок пояса. ВТО.

Прихватка.

- Соединить одну деталь прихватки с ватином и проложить строчки (настегать).

- Сложить вторую деталь и заготовку изнаночными сторонами друг к другу, сколоть, проложить по краю строчку.

- Обработать срез косой обтачкой из отделочной ткани окантовочным швом. ВТО.

| Название шва | Схема |
| --- | --- |
| Окантовочный с закрытыми срезами |  |

- Себестоимость комплекта.

| № п/п | Наименование материала | Цена 1 метра (в рублях) | Расход | Стоимость (в рублях) | Реальные траты (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ткань основная: фартук | 80 руб. | 70 см. | 56 руб. | Имеется в наличии. |
| 2. | Ткань отделочная | 60 руб. | 40 см. | 24 руб. | Имеется в наличии. |
| 3. | Ткань прокладки (ватин) | 60 руб. | 15 см. | 9 руб. | Имеется в наличии. |
| 4. | Нитки швейные х/б № 50 | 12 руб. | 1 бобина | 12 руб. | 12 руб. |

Итого:	                                101 руб.           12 руб.

Из расчётов видно, что материальные затраты = 101 руб.

Учитывая использование для пошива обрезного лоскута, который в данном варианте ничего не стоит, и ткани из устаревших изделий для прокладки и подкладки, реальные затраты составят 12 рублей.

Ясно, что данный проект экономически выгоден.

Анализ и оценка качества своей работы.

Мой комплект мне очень нравится. Я старалась подобрать лоскут так, чтобы рисунок ткани украшал изделие. А отделка это подчёркивала. Особых трудностей при изготовлении я не испытала.

Подсчёт себестоимости показал, что изготовление швейных изделий можно выполнять безотходно, решая проблему использования лоскута и межлекальных выпадов.

Конечно, существуют работы профессиональнее моей, но моё изделие мне дороже, потому что я вложила в него свои силы, душу и время.

Мой комплект радует глаз, он удобен и практичен и украсит нтерьер кухни.

Список применяемой литературы.

- Технология. 5-10 классы: «Проектная деятельность учащихся»

Морозова Л.Н., Кравченко Н.Г., Павлова О.В. Волгоград. Учитель

2007 г.

- Технология. 5-10 классы: « Предметные недели в школе» Володина Е.Д., Суслина В.Ю. Волгоград. Учитель, 2008 г.

- Уроки по курсу «Технология»: 5-9 классы (девочки) Перова Е.Н. 3-е     изд.- М.: 5 за знания, 2008 г.

- Рабочая тетрадь «Творческий проект по технологии обработки ткани» для 9 класса специальной (коррекционной школы VIII вида. Князькова Е.В. Учитель технологии.